上海对外经贸大学

2023年绿化养护集市采购

磋商文件

上海对外经贸大学后勤综合管理处

2022年12月

一、项目基本情况

1、项目名称：上海对外经贸大学2023年绿化养护集市采购

2、采购编号：

3、采购预算：人民币165万元

4、主要内容：2023年上海对外经贸大学松江、古北和七宝校区及松江学生社区的绿化养护

二、供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、在本市具有固定的办公场所及相关养护队伍，能提供良好的校园绿化养护的规范技术支持和服务管理；

3、属于2022-2023年度上海市政府采购网电子集市目录内的绿化养护单位。

4、本次采购不接受联合体应标。

三、项目采购需求

（一）、项目基本情况

项目名称：上海对外经贸大学2023年绿化养护

物业类型： 学校 。

坐落位置：

1、松江校区：上海市松江区文翔路1900号。

占地面积：497451平方米。

绿化面积：255434平方米。

校方提供绿化管理用房面积55平方米，其中办公室1 间；工作间 1间；仓库1间。

2、古北校区：上海市长宁区古北路620号

占地面积：51475 平方米。

绿化面积：9250 平方米。

校方提供绿化管理用房面积 20平方米。

3、七宝校区：上海市闵行区漕宝路3349号。

4、松江学生社区：上海市松江区文汇路620号

占地面积：94675 平方米。

绿化面积：35736平方米。

（二）、绿化养护服务期限和项目预算

1、绿化养护服务期限：2023年1月1日—2023年12月31日。

2、项目预算：

本项目年度（12个月）预算165万元。预算费用包括上述四处所有绿化养护（二级养护标准），其中足球场、射箭场按专业场地草坪养护，并含全年四季草花、草皮费用及补种、冬季草籽费用及补种，农药费用、机械（工具）费用、肥料费用、校内绿化垃圾运至指定地点的清运及装车费用、防台防汛防冻防虫物资费用，及以上所有涉及人员费用、运输费、税费等各类相关费用，不包括苗木采购费用、大型树木移栽费用等。

（三）、绿化养护质量管理目标

1 、乔木类：树木生长良好，保持树木基本树形的一致性，主侧枝分布均匀，林缘线要求整齐流畅；保持树林下必要的通风透光的要求，行道树要求整齐无偏斜，树木根部四周切边完好整齐；植株生长健壮，无重大病虫害，越冬前需对树木进行全面的修剪和涂白，及必要的防冻措施；树木主分枝以下的萌枝及萌蘖长于10厘米及时剪除。

2、灌木类：灌木要求植株生长健壮，无重大病虫害，植物适时开花，花后及时修剪，并将修剪下的枝叶及时清除出现场，堆放到指定地点，剪后需要浇水施肥；绿篱植物要求植株生长健壮，叶色正常，新芽高于平齐线3厘米就需要修剪，修剪要求整齐美观线条流畅。

3、草坪、地被类：地被植物要求生长健壮，花叶正常，花后进入休眠期后及时对地面以上枯萎部分进行割除；草坪保持生长旺盛，及时修剪，修剪后生长高度控制在4~6厘米，平面整齐、均匀一致，纯净无杂草，并做好切草边的修整，要求线条自然流畅。狗牙根草坪枯萎后及时割除并播种高羊茅草籽，百慕大草坪枯萎后播种黑麦草，并保持生长旺盛。

4、竹类植物：植株生长旺盛，色叶正常，无开花现象；根据生长情况进行一定的疏剪，剪去老竹和细弱竹子，保留健壮竹子，逐步完成新老交替。

5、病虫害控制：密切注意对蚜虫、介壳虫、粉虱、蓟马、叶螨和病毒病、线虫病等“五小、二病”的控制，乔木类植物还需重点注意对木蠹蛾、天牛等蛀干性害虫的防治。

6、现场卫生：绿化地中特别是灌木丛下存在枝叶和已死植株需要及时清理出现场；及时清理绿地废弃物垃圾，做到绿地环境清洁卫生；病虫害防止使用环保无公害型的农药，做到高效、低毒、低残留，避免对土壤的污染。

7、学校交付的其他绿化养护管理工作

对于以上绿化养护和管理，学校有特殊要求的按照学校要求执行

（四）、绿化养护的内容

养护单位必须承诺严格按照国家、上海市出台的城市绿化养护和卫生保洁等管理规范、标准，结合校园绿化养护实际进行管理服务。制订日常管理制度、绿化养护方案、卫生保洁方案、养护管理档案和安全管理制度等。

1、绿化养护：对绿地范围内的树木、花卉、草坪地被、攀援植物等，按照绿化养护管理分级标准进行的包括浇水、施肥、杀虫、修剪、植物保护、杂草清除、绿化植物补植、移栽以及越冬、越夏保护等管理内容的综合性管理。

2、卫生保洁：对各绿化区域范围内的枯枝、枯叶和废弃垃圾及时清理，按照卫生保洁管理规范、标准进行清洁管理。

3、提供室内绿化、摆花等服务（购买花草费用由校方另行支付）。

4、做好防汛防台和冬季防冻害管理工作，做好养护区域内的安全生产管理。防汛防台期间，确保松江校区3人、古北校区2人，松江社区2人24小时值守。

5、做好节庆、重要活动的绿化护理、搬运、移栽等配合工作。

6、学校交付的其他绿化养护管理工作。

（五）、绿化养护的质量要求

绿化养护作业参照《上海园林养护技术等级标准》的二级标准执行。具体如下：

1、花草树木生长正常，观花性植物适时开花，观果性植物正常结果，叶色树种有季相变化。

2、绿化产生垃圾日产日清，绿地清洁，无明显的废弃物，重大节日（活动）前集中清理。

3、雨涝天气排水及时，植株基本无萎缩现象。

4、有害生物控制方面，无明显生物危害，枝叶受害率应小于10%，树干受害率小于5%，基本无影响景观面貌杂草。

5、花坛、草地、树穴切边的边缘清晰，深度和宽度为15厘米。

6、绿篱生长正常，基本一致，平整丰满，基本无缺枝，无杂草，无明显病虫害。

7、球类、造型类植物造型完整，生长正常，基本无缺失，无枯死。

8、垂直绿化景观尚可，枝叶分布基本均匀，疏密基本合理，生长正常，适时开花，无明显病虫害，无影响观赏的杂草。

9、草坪、草地的草种基本纯，生长旺盛，覆盖率大于90%，集中空秃不大于0.5平方米，草坪面貌达到基本平整，修剪后无明显草屑堆，草坪高度保持4-6厘米。无明显病虫害，虫害面积应小于10%，无影响景观面貌杂草，草地清洁。

10、地被植物，密度合理，生长良好，植被规格基本一致，混种种类相互协调，覆盖率大于90%，集中空秃不大于0.5平方米。无严重病虫害，虫害面积小于25%，每10平方米废弃物小于5个。

11、行道树群体植株面貌基本一致，规格基本整齐，生长良好，有较好的遮荫效果。全年生长正常，无明显枯枝，树冠基本完整，无明显的萌生条芽。新栽、路口、风口树木必须有基本完好的树桩，扎捆规范、有效。无5平方厘米以上未补树洞，树穴形式统一，种植地被的树穴，地被生长基本完好。无明显病虫害，树叶和树干病虫害小于10%。树穴无垃圾，树上无悬挂物。

12、竹类植物竹竿挺直，竹叶青翠，新老竹比例合适。无严重病虫害情况，竹竿竹叶受害率在15%以下，无陈腐垃圾。

13、绿地设施及硬质景观完好无损。园椅、圆凳外观清洁无损坏，草坪灯等损坏及时报修。

14、学校指定的楼宇公共部位的室内花草、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。

15、足球场、射箭场及周边草坪养护种植。百慕达草坪生长季节(4-11月)草坪覆盖度95%以上，颜色碧绿。秋季补播多年生黑麦草达到四季常绿。符合《足球场运动草坪建植与养护管理技术规范》（DB31/T951-2015）中的相关标准。使用的化学药剂应遵守国家有关安全合理使用规定，喷药前应提前告知，严禁使用剧毒药剂与有机氯、有机汞，杜绝环境污染。养护期内需至少两名绿化养护工人常驻校内。

16、满足学校其他绿化养护管理要求

（六）、松江校区足球场、射箭场养护要求

1、拔除杂草，对草坪上的杂草按照化学药剂防除和人工拔除相结合的原则，定期喷除草剂。乙方保证草坪上基本上无杂草危害，即杂草株数不超过草坪总株数的千分之三。

2、定期修剪，确保时刻保持均一整齐、 美观实用的草坪景观。草坪高度保持2.5㎝。

3、适时施肥，根据草坪的营养和水肥状况，参照公司的草坪年间养护管理计划，适时施肥，时刻保持草坪良好的营养状况。

4、病虫害防治，保证对草坪上的突发性病虫害，在半月内使草坪恢复到良好状态，在6月、7月、8月的夏季高温季节，病虫害特别严重。养护种植单位有责任加强对病虫害的强化管理，做到对病虫害早发现，早防治。保证在此期间任何草坪病斑面积不超过草坪面积的百分之三，单个病斑半径不超过50㎝。发现不能恢复的秃斑半径超过50㎝的大病斑，七天内保证免费更换草皮。更换草皮十五天内，保证场地景观和使用效果。对于半径不到50㎝的病斑，通过杀菌剂不使病斑扩大、病情蔓延。通过减少病斑处的运动量，强化水肥管理，促进草坪恢复，对不能恢复的秃斑处补播让其恢复或更换草坪。

覆沙，养护种植单位根据地面平整状况、草坪使用损伤情况和草坪生长要求，在一年的服务期内，适时覆沙，保持整个场地平整度2米范围内小于2厘米高差。

5、打孔，根据第一片草坪生长要求和使用损伤情况，对损伤严重的地方，选择适宜的时间打孔，促进草坪更新和复壮。在服务年间，对暖季型草坪至少全面打孔一次。

切根，养护种植单位根据草坪生长规律，选择适当时机，对暖季型草坪进行至少两次切根，促进草坪复壮。

6、编制种植方案，经甲方同意后实施，但是必要时还应根据甲方要求适当调整计划，如根据甲方的使用计划对特定阶段进行特殊的种植养护。

（七）、七宝校区养护要求

根据七宝校区实际情况，进行每年春、夏、秋三次树木修剪，杂草每月清除一次，绿化垃圾按要求妥善处置（费用自理）。

（八）、其他要求

养护人员要求：

1、日常到岗的养护人员忙季一般每天不得少于22个合格劳动力，春、夏、秋、冬四季根据养护工作量和学校工作需要可适当调整养护人员，人员配置如下表：

| 岗 位 | 人 数 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 全面负责本项目的绿化养护工作 |
| 校区领班 | 2 | 负责松江1人、负责古北1人 |
| 绿化养护技术人员 | 7 | 松江校区4人、古北校区1人、松江学生社区2人（ 60岁以下） |
| 绿化工 | 12 | 绿化养护 |

2、管理人员应具有相应的园林管理上岗证书，特殊岗位的特殊工种，必须符合相关部门对特殊工种的要求，持证上岗。绿化养护技术人员应具有相应的专业证书，必须符合相关部门对特殊工种的要求，持证上岗。绿化养护人员上岗前必须经专业培训，举止文明，与师生无争执，尊师重教，严禁行为不检。

3、着工装和佩戴标志统一，准时上岗，工作时有安全防护措施，爱岗敬业，能够胜任本职工作。

4、工作时间不得从事与养护管理、卫生保洁等岗位职责无关的工作，文明工作，礼貌待人。

5、为确保养护质量，养护单位需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

6、绿化养护单位要建立完善规章制度，养护单位应按《劳动法》要求，与养护人员签订劳动合同，依法用工，避免劳资纠纷。

7、绿化人员到岗情况接受校方考核，所有养护人员食宿自理，学校不提供宿舍。

养护设备要求：

1、常年配备草坪割草机4台、绿篱机6部、甩子割草机6部、喷药车2台、水泵4台、小型电动三轮车2台及开展服务所需相应的绿化作业工具。

2、做好设备维修保护，确保设备正常使用。

管理要求：

1、全时段绿化养护管理、卫生保洁，机械设备无故障。

2、有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

3、建立规范的管理制度、操作规范、应急预案、养护方案等。有详细的设备台账及主要设备的管理档案。

4、按时参加校方工作例会，每月书面汇报养护作业实绩，半年作一次养护小结，全年养护总结。

5、绿化养护单位负责协调与松江区、长宁区和闵行区各有关部门与绿化养护相关的工作关系。

6、使用除草剂、农药、肥料等必须符合国际有关规定、规范，保证对人畜等无不良影响。遵守国家有关农药、汽油等物资安全、合理使用制度，妥善保管农药、汽油等，并在配用过程中采取必要的防护措施，避免发生使用事故。建立农药、汽油等物资使用记录，如实记录使用的时间、地点、对象以及名称、用量、生产企业等。农药、汽油等物资使用记录应当保存2年以上。

7、绿化养护的设备设施由绿化养护单位负责落实，并且要求配备数量和品种符合学校绿化养护的要求。

8、松江校区绿化养护管理要求用河水、雨水浇灌。

9、发生自然灾害和人为损坏要及时调查汇报，及时研究采取有效措施，做好防范、控制，尽可能减少损失。对装在绿地和庭园内的电、灯、水管、音响等设施的损坏情况要及时报修。

10、由于维护或维护失职造成的损失，绿化养护单位应负责赔偿。

11、加强安全生产管理，绿化养护应采取相应的安全保障措施，因绿化养护人员作业导致的自身及第三方的人身及财产损失，其责任由养护单位负全责，校方不承担任何责任。

12、满足学校其他绿化养护管理要求

（九）前期介入和档案管理

前期介入

1、根据松江、古北校区绿化总平面图，交接各类植物品种、数量，明确花草、树木生长现状。详细审阅、熟悉所有图纸，并从绿化养护及学校角度对绿化养护提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉绿化造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、对校方提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

4、制订绿化接收计划、工作日程，并调配人员按进度及质量标准逐步进行验收。

档案管理

l、建立绿化养护人员档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有绿化的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立绿化等日常运作管理和操作规范档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，妥善保管。

其他增值服务：

能为甲方提供的其他服务。

（十）、廉洁和安全要求

1、根据中央和上海市委关于廉洁工作的要求，签订廉洁协议，并严格做到防止不正当行为的发生。

2、为把安全生产落实到实处，双方签订安全生产协议书。

四、评审办法

（一）评标依据和原则：

1、本项目采用综合评估法。

2、本项目为政府采购的集市采购项目，总价165万为项目包干价，不作竞争。

3、评审小组成员共5名，以对甲方采购需求的响应，以及对绿化养护服务内容、措施、人员配置和附加服务承诺作为评审基准。

4、本评审办法作为本项目择优选定成交人的依据，在评审全过程中应遵照执行，评审人员须严格按照上述办法独立考评。

（二）磋商响应表

| 序号 | 磋商内容（总分100分） | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养护方案（15分） |  |
| 2 | 养护人员保障（15分）（其中管理人员5分） |  |
| 3 | 养护设备保障（10分） |  |
| 4 | 移栽服务（5分） |  |
| 5 | 各季常规草花换花服务（15分） |  |
| 6 | 草籽播撒、黄土不见天服务（5分） |  |
| 7 | 足球场专业草坪养护服务（15分） |  |
| 8 | 绿地卫生与垃圾分类管理（5分） |  |
| 9 | 安全生产与文明施工管理（5分） |  |
| 10 | 三年内类似服务单位业绩（合同金额100万以上）（5分） |  |
| 11 | 其他增值服务（5分） |  |

五、磋商响应文件装订要求

1、磋商响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、磋商响应文件需密封（骑缝加盖公章）递交3份，不得缺页，不得任意涂改。

3、磋商响应文件应编制目录，并标明页码。

4、磋商文件必须满足精简要求，A4纸双面打印，总页数不得超过50页，否则视为无效磋商文件）

六、磋商响应文件构成

磋商响应文件的封面页上应标注项目名称、采购编号，正文按顺序包含但不限于以下内容：

1、服务承诺（格式自拟）；

2、磋商响应表

3、上海政府采购网电子集市供应商中标通知书（或合同）

4、供应商认为有必要提供的其他材料。

七、报名时间、响应文件递交时间、地点等

1、报名截止时间：2022年12月10日16：00前，请将“附件2：采购报名表”于截止日前发送至联系人邮箱chenweiqing@suibe.edu.cn，并抄送zhaosong@suibe.edu.cn，未在报名截止时间前报名的，不得参加磋商。

2、磋商时间：2022年12月13 日13：30（磋商当天请带好1正本、2 副本磋商响应纸质文件）。

3、项目咨询、踏勘、报价单递交联系人：陈老师，电话：13761486746，地点：上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学乐群楼405室

4、采购监督电话：67702132，邮箱：zhaosong@suibe.edu.cn 。